无线传输信号模拟系统 — 项目总结文档

项目: WirelessSys  |  平台: Zynq-7020 (xc7z020clg484-2)  |  工具: Vivado 2018.3
日期: 2026-07-21  |  版本: v1.0 (最终交付)

一、项目概述

1.1 目标

设计制作无线传输信号模拟系统，产生直达信号 SD 和多径信号 SM，合路得到 SOut = SD + SM，三路信号均需留出测试端口。

SOut = SD + SM	(1)

多径信号模型如下：

m(t) = α · x(t−τ) · e(jφ)	(2)

1.2 关键规格

表 1  关键规格

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 载波频率 | 30~40MHz, 1MHz步进, 误差 ≤2% |
| 调制信号 | 2MHz正弦 |
| 信号类型 | CW连续波 / AM调幅波 (调制度 30%~90%, 10%步进) |
| SD幅度 | 有效值 100mV~1V, 步进 100mV |
| SM时延 | 50~200ns, 步进 30ns |
| SM衰减 | 0~20dB, 步进 2dB |
| SM初相 | 0°~180°, 步进 30° |
| 合路输出 | SOut = SD + SM |

二、系统参数

2.1 时钟架构 (最终版)

表 2  时钟架构

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 外部时钟 | 50MHz | Y9引脚, 20ns周期 |
| PLL VCO | 1000MHz | CLKFBOUT_MULT=20 |
| Fabric时钟 | 250MHz | CLKOUT0_DIVIDE=4, 0°相位 |
| DAC时钟 | 125MHz | CLKOUT1_DIVIDE=8, 90°相位 |
| CDC方式 | 2:1自然抽取 | 同VCO源, set_clock_groups async |

演进历程: 100MHz → 140MHz → 200MHz(仿真) → 500MHz(仿真) → 250MHz(最终)

2.2 DDS频率字 (@250MHz)

DDS频率字计算公式如下：

freqword = fout × 232 / (250×106)	(3)

表 3  DDS频率字

| 载波频率 | freq_word (hex) |
| --- | --- |
| 30 MHz | 0x1EB851EB |
| 35 MHz (默认) | 0x23D70A3D |
| 40 MHz | 0x28F5C28F |
| 2 MHz (调制) | 0x020C49BA |

2.3 延时控制 (@250MHz, 1 cycle = 4ns)

表 4  延时控制

| delay_index | 周期数 | 实际延时 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 13 | 52ns ≈ 50ns |
| 1 | 20 | 80ns |
| 2 | 28 | 112ns ≈ 110ns |
| 3 | 35 | 140ns |
| 4 | 43 | 172ns ≈ 170ns |
| 5 | 50 | 200ns |

三、控制方案

3.1 硬件对应

表 5  硬件对应

| 板卡元件 | FPGA引脚 | 信号名 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| SW2 | F19 | sw2 | 翻页: 0=Page A, 1=Page B |
| SW3 | G19 | sw_sel[0] | 页内参数选择 bit0 |
| SW4 | G17 | sw_sel[1] | 页内参数选择 bit1 |
| KEY1 (S1) | H19 | btn | 短按: 当前参数 +1 |
| LED D0 | P20 | led_heartbeat | 心跳 ~1.86Hz |
| LED D1 | P21 | led_btn | Page A 闪烁 / Page B 常亮 |
| LED D2 | R20 | led_d2 | Page A 亮 / Page B 灭 |

3.2 Page A (SW2=0, D2亮, D1闪烁)

表 6  Page A 参数

| sw_sel[1:0] | 参数 | 范围 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | fc_index 载波频率 | 0~10 (30~40MHz) | 5 (35MHz) |
| 01 | am_mode 调制模式 | 0=CW, 1=AM | 1 (AM) |
| 10 | mod_index 调制度 | 0~6 (30%~90%) | 2 (50%) |
| 11 | amp_index 直达幅度 | 0~9 (0.1~1.0) | 9 (1.0) |

3.3 Page B (SW2=1, D2灭, D1常亮)

表 7  Page B 参数

| sw_sel[1:0] | 参数 | 范围 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | delay_index 多径延时 | 0~5 (50~200ns) | 0 (50ns) |
| 01 | dac_mode DAC输出模式 | 0=SD, 1=SM, 2=SOut | 0 (SD) |
| 10 | atten_index 多径衰减 | 0~10 (0~20dB) | 0 (0dB) |
| 11 | phase_index 多径初相 | 0~6 (0°~180°) | 0 (0°) |

3.4 UART状态包 (10字节, 100ms周期)

表 8  UART状态包

| 字节 | 内容 |
| --- | --- |
| [0] | 0xAA 帧头 |
| [1] | fc_index |
| [2] | am_mode |
| [3] | mod_index |
| [4] | amp_index |
| [5] | dac_mode |
| [6] | delay_index |
| [7] | atten_index |
| [8] | phase_index |
| [9] | XOR校验 |

四、文件结构

4.1 模块清单

表 9  模块清单

| 模块 | 版本 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| wireless_top.v | - | 顶层: PLL+例化+DAC mux+LED |
| dds_gen.v | - | 32-bit相位累加DDS, 1024点LUT |
| am_modulator.v | v3.0 | AM调制 (DSP48E1, 9级流水线) |
| atten_ctrl.v | v3.0 | Q15增益控制 (DSP48E1) |
| delay_ctrl.v | - | 移位寄存器延时 |
| signal_combiner.v | - | SD+SM饱和加法 |
| dac904_if.v | v1.1 | DAC904 14-bit接口 |
| dsp48_mul.v | v1.0 | DSP48E1有符号乘法器原语 |
| button_ctrl.v | v2.3 | 按键+3拨码交互控制 |
| status_packer.v | v2.0 | UART状态打包FSM |
| uart_tx.v | v1.0 | 115200 8N1 UART发送 |
| sine_lut.mem | - | 1024点正弦LUT (Python预计算) |

五、搭建教程

5.1 环境要求

• Vivado 2018.3
• Zynq-7020 开发板 (xc7z020clg484-2)
• DAC904 评估板
• RIGOL MSO4000 示波器
• Python 3.x (用于LUT生成和示波器调试)

5.2 搭建步骤

1. 进入项目目录: cd D:\FPGATask\WirelessSys

2. 创建工程 (首次): vivado.bat -mode batch -source create_project.tcl

3. 综合+实现+比特流: vivado.bat -mode tcl -nojournal -nolog -source build.tcl

4. 下载到板卡: vivado.bat -mode tcl -nojournal -nolog -source program.tcl

5.3 板卡验证流程

1. 烧录比特流后, LED D0 应以 ~1.86Hz 闪烁 (PLL+复位正常)

2. SW2=0, LED D2 亮 (Page A)

3. SW2=1, LED D2 灭 (Page B)

4. 拨 SW3/SW4 选择参数, 短按 KEY1 递增

5. 示波器接 DAC904 输出, 验证波形

六、调试历程

6.1 时钟频率演进

表 10  时钟频率演进

| 阶段 | 时钟 | 问题 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始 | 100MHz | 35MHz载波仅2.86点/周期, 波形失真 | 提升时钟频率 |
| 140MHz | 140MHz | 4点/周期, 方波形态 | 继续提升 |
| 200MHz | 200MHz | 5.71点/周期, 改善但仍不足 | 继续提升 |
| 500MHz | 500MHz | 仿真14.3点/周期, 完美 | 硬件无法实现 |
| 最终 | 250MHz | 7.14点/周期, 时序收敛 | 最终采用 |

6.2 Bug 1: AM调制器Q格式对齐错误

现象: AM已调信号无输出, DAC输出中值

定位: am_modulator.v — 包络计算 >>17 应为 >>15

根因: Q格式对齐错误, 导致包络值被右移过多, 信号几乎为零

修复: assign envelope = (DC + (m_factor * message) >>> 15);

验证: 示波器观察到正确AM包络, 调制度 m=0.4991 (理论0.5)

6.3 Bug 2: DAC904数据建立时间不足

现象: 仿真完全正确, 但示波器上DAC输出波形畸变

定位: dac904_if.v v1.0 — 两级寄存器都用 posedge 触发

根因: DAC内部采样时刻 = dac_clk 上升沿, 而 dac_data_out 也在上升沿更新, 建立时间 t_s ≈ 0ns, 违反 DAC904 手册 2ns 要求

修复: 第二级寄存器改为 negedge 触发

验证: 示波器观察到35MHz正弦波, CF=1.4142 (√2)

6.4 Bug 3: 时序违例 (250MHz)

现象: WNS=-4.172ns, 关键路径 u_dds_mod/addr_sin_reg → u_mod_sd/am_out_reg

根因: DDS LUT → AM调制器组合路径过长 (16级逻辑)

修复: AM调制器加入9级流水线 (DSP48E1 AREG/BREG/MREG/PREG); DDS→AM之间插入流水寄存器 (DONT_TOUCH防优化); DAC输出两级流水 + 两级CDC同步

验证: WNS=0.123ns, WHS=0.088ns, 0失败路径

6.5 Bug 4: 控制方案冲突

现象: 长按翻页机制不稳定, 误触发参数递增

修复: 改用 SW2 拨码直接选择页面, 移除长按逻辑

七、验证结果

7.1 时序 (最终)

表 11  时序结果

| 时钟域 | WNS (ns) | WHS (ns) | 失败路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk_250m | 0.123 | 0.088 | 0 |
| dac_clk (125MHz) | 2.501 | 0.121 | 0 |

7.2 资源利用

表 12  资源利用

| 资源 | 已用 | 总量 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| Slice LUTs | 1,259 | 53,200 | 2.37% |
| Slice Registers | 1,594 | 106,400 | 1.50% |
| DSP48E1 | 6 | 220 | 2.73% |
| PLL | 1 | 4 | 25.00% |

7.3 功耗

表 13  功耗

| 项目 | 功耗 (W) |
| --- | --- |
| 总功耗 | 0.419 |
| 动态功耗 | 0.308 |
| 静态功耗 | 0.111 |
| PLL | 0.106 |
| I/O | 0.070 |
| Slice Logic | 0.043 |

7.4 信号验证

表 14  信号验证

| 信号 | 验证方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 载波 35MHz | 示波器 TEST_MODE=4 | 正弦波, CF=1.414 ✓ |
| 调制 2MHz | 示波器 TEST_MODE=6 | 正弦波 ✓ |
| AM已调 | 示波器 TEST_MODE=0 | 包络对称, m=0.499 ✓ |
| DAC DC | 示波器 TEST_MODE=5 | +3.2V ✓ |
| 锯齿波 | 示波器 TEST_MODE=7 | ~15.3kHz ✓ |

八、注意事项

8.1 硬件注意事项

1. DAC904 时钟: 必须使用 125MHz (90°相移), 不可超频至 165MHz 以上

2. CDC 同步: fabric (250MHz) → DAC (125MHz) 必须用两级同步器 + ASYNC_REG 属性

3. PLL 配置: VCO = 1000MHz, 不可超出 1600MHz 限制

4. 引脚电平: 所有 I/O 使用 LVCMOS33

5. 拨码下拉: SW2/SW3/SW4 必须配置 PULLDOWN, 避免浮空

8.2 软件注意事项

1. LUT 初始化: 禁止使用 $sin()/$cos(), 必须用 $readmemh + .mem 文件

2. 符号扩展: 三元运算符 ?: 两侧必须同类型同位宽, 避免混用 signed/unsigned

3. DSP48 流水: 250MHz 时钟下, 乘法器必须启用 AREG/BREG/MREG/PREG

4. TEST_MODE: 调试时设为 4/5/6/7 旁路控制输入, 验证后再设为 0

5. 版本号: 每次修改 RTL 必须更新文件头版本号

8.3 调试注意事项

1. 仿真 vs 硬件: 仿真通过 ≠ 硬件正常, 必须 board 验证

2. 示波器 NORM 模式: 仅返回 ~1400 点, 不适合高频载波分析, 用 RAW 模式

3. 示波器电压换算: 不要信任 yorig, 直接查询 :CHAN<n>:SCAL? 和 :OFFS?

4. :MEAS 命令: 频率和 Vpp 测量比手动计数零点更准确

九、经验教训

9.1 时钟频率选择

教训: 35MHz 载波在 100MHz 时钟下仅 2.86 点/周期, 产生严重波形失真。
规律: 载波采样点数 = 时钟频率 / 载波频率, 建议 ≥ 7 点/周期才能获得可接受的正弦波形。
决策: 250MHz 时钟 (7.14点/周期) 是 Zynq-7020 (-2) 在本设计时序约束下的最优解。

9.2 仿真与综合的鸿沟

教训: $sin() 在仿真中完美工作, 但 Vivado 2018.3 综合时静默跳过, LUT 全零。
规律: 以下系统函数不可综合: $sin(), $cos(), $rtoi(), $pow(), $ln(), $exp()。必须用 $readmemh + 预计算 .mem 文件替代。

9.3 符号类型混用陷阱

教训: 三元运算符混用 signed/unsigned 导致 DAC 输出卡在中值。
规律: Vivado 2018.3 对嵌套三元中的 $signed() 处理不可靠。解决方案: 先转换, 后选择, 每个分支独立转换到 wire [N:0]。

9.4 DAC 建立时间

教训: DAC904 数据建立时间 2ns, 同沿触发导致采样亚稳态。
规律: DAC 接口寄存器最后一级必须用 negedge 时钟触发, 留出半周期建立时间。

9.5 时序收敛策略

教训: 250MHz 下 DDS→AM 组合路径 16 级逻辑, WNS=-4.172ns。
规律: 高频设计必须拆分长组合路径。DSP48E1 乘法器在 ≥50MHz 时必须启用流水寄存器。

9.6 控制方案简洁性

教训: 长按翻页机制复杂且不稳定, 消抖+长按检测+短按抑制逻辑容易出错。
规律: 能用拨码解决的问题不要用按键时序逻辑解决。SW2 直接翻页比长按翻页更可靠、更直观。

十、后续改进

表 15  后续改进事项

| 事项 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 3路DAC扩展 | 高 | 当前仅1路DAC904, 通过 dac_mode 切换 |
| 外接7阶椭圆LPF | 高 | 截止~45MHz, 滤除DAC镜像 |
| ILA在线调试 | 按需 | 若board验证异常 |
| DSP48 D端口使能 | 低 | 进一步降低功耗 |
| 上位机GUI | 中 | 解析UART状态包, 实时显示参数 |

附录 C: 引脚分配表

表 16  引脚分配表

| 信号 | 引脚 | 电平 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| test | Y9 | LVCMOS33 | 50MHz时钟 |
| rest | H18 | LVCMOS33 | 复位(低有效) |
| btn | H19 | LVCMOS33 | KEY1(低有效) |
| sw2 | F19 | LVCMOS33 | 翻页(高有效) |
| sw_sel[0] | G19 | LVCMOS33 | SW3(高有效) |
| sw_sel[1] | G17 | LVCMOS33 | SW4(高有效) |
| led_heartbeat | P20 | LVCMOS33 | D0 |
| led_btn | P21 | LVCMOS33 | D1 |
| led_d2 | R20 | LVCMOS33 | D2 |
| dac_clk | T4 | LVCMOS33 | DAC904时钟 |
| dac_out[13:0] | V4~U12 | LVCMOS33 | DAC904数据 |
| uart_tx | AA12 | LVCMOS33 | UART→单片机 |

附录 D：实验照片与波形验证

以下为系统板载验证阶段的示波器实测波形照片与视频，涵盖正弦波信号输出、AM调制波形验证等关键测试项。

图 1：正弦波信号

图 2：AM调制波形

图 3：AM调制波形

图 4：AM调制波形

图 5：35MHz载波AM调制波形

图 6：AM调制波形

图 7：AM调制波形

图 8：AM调制波形

实验视频

视频内容为示波器实时捕获的35MHz载波信号波形验证，展示了系统的载波输出质量。

图 9：35MHz载波信号示波器验证视频（点击播放）

视频文件路径：D:\FPGATask\Report\Wireless_sys-pic\febe4ae6d9324ec328df34799f96e1a8.mp4